Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

Programování měřicích systémů II

Vývoj programu v prostředí Labview

Měření převodní charakteristiky OZ v invertujícím zapojení, určení zesílení

semestrální práce

Autor práce: Josef Kořínek

1.ročník

IŘT v APK

©2020 ČZU v Praze

# Zadání

Měření převodní charakteristiky OZ v invertujícím zapojení, určení zesílení

Vývoj programu v prostředí Labview pro automatizované měření převodní charakteristiky OZ v invertujícím zapojení a určení jeho zesílení

Vytvořte kód programu, který umožní automatizované změření převodní charakteristiky OZ v invertujícím zapojení a určení jeho zesílení.

Navrhněte hardwarové řešení úlohy a nakreslete schéma zapojení.

- Popište základní funkci obvodu a jednotlivých komponent.

- Navrhněte a ověřte kód v Labview, který realizuje požadované funkce:

- Program umožní zadání vstupních hodnot součástek a rozsahu vstupního napětí u1 pro jeho nastavení na vstupu OZ (volte u1 v rozsahu +- 5V). Volte R1 = 2k7, R2 = 10k, napájecí napětí Ua = +- 12 V, mezní hodnoty napětí na výstupu uvažujte cca o 1V menší než je napájecí napětí.

- Program provede automatické měření převodní charakteristiky zadaného zapojení OZ pro nastavené zesílení obvodu a zápis změřených hodnot do souboru.

- Grafické zobrazení změřené převodní charakteristiky OZ

- Určení zesílení v zapojení s OZ z naměřených bodů charakteristiky na základě programového zpracování naměřených dat.

- Určení ofsetu daného zapojení.

- Zobrazení výsledku měření a výpočtu, jejich porovnání, případně generování varovného hlášení.

Testovaná součástka: LM741

# Hardwarové řešení úlohy a schéma zapojení

Měřící karta generuje napětí U1. Stejná karta měří skutečné napětí U1 (tím zpřesňuje měření) a zároveň měří napětí na výstupu U2. Pro každou generovanou hodnotu skutečné napětí U1 měří hodnotu napětí na výstupu U2. Celé měření vykonává program v nástroji LabView.

Měření se skládá ze dvou částí. V první části se mění záporná část charakteristiky. Proto je potřeba před zesilovač zapojit invertor (Obr.  1). Invertor je v tomto případě vytvořen druhým operačním zesilovačem. U něj je klíčové že má oba rezistory totožné, a proto napětí jen invertuje a nezesiluje.

Obr.  1 Schéma zapojení měřeného obvodu (v první části)

Obr.  2 Inventor (odpojený)

Obr.  3 Schéma zapojení měřeného operačního zesilovače

Obr.  4 Invertující operační zesilovač (odpojen od zdroje)

# Základní funkce obvodu

Operační zesilovač slouží k zesílení vstupního napětí v poměru daném odpory R1 a R2. Invertující operační zesilovač navíc invertuje výstupní hodnotu.

Měřící karta National Instruments USB-6009 – generuje napětí U1, dále měří jeho skutečnou hodnotu a měří výstupní napětí U2.

Rezistory – určují převodní poměr:

R1 = 3k3 Ω		R2=10k Ω

Napájecí transformátory – napájí operační zesilovač a invertor napájecím napětím:

Ua=12 V

Operační zesilovač – LM741 zapojen jako invertující zesilovač dle Obr.  3.

Invertor – Invertující operační zesilovač se stejnými odpory R3 a R4.

R3= 33k Ω

R4= 33k Ω

# Funkce programu

## Zadání vstupních hodnot:

Obr.  5 Zadání vstupních hodnot

## Automatické měření převodní charakteristiky

Měření proběhne ihned po spuštění programu. Program generuje napětí na analogovém výstupu AO0. Průběh lze vidět na ukazateli (Obr.  6). Napětí je generované sestupně.

Obr.  6 Ukazatel generovaného napětí

Když napětí dospěje k nule je uživatel vyzván k vypojení invertoru (Obr.  7).

Obr.  7 Výzva uživatele k vypojení invertoru z obvodu

Následně je změřena kladná část charakteristiky. Změřené hodnoty jsou zapsány do souboru Hodnoty merene.lvm (Obr.  8).

Obr.  8 Příklad zápisu do souboru včetně hlavičky

## Grafické zobrazení

Zpracovaná data jsou zobrazena v grafu na čelním panelu (Obr.  9).

Obr.  9 Graf změřené převodní charakteristiky

## Určení zesílení

Program dle zadaných hodnot dopočítává teoretické hodnoty napětí dle vzorce:

U2=-R2R1∙U1

R1=3 330 Ω 		R2=10 000 Ω  	- hodnoty jmenovitého odporu rezistoru

U1 – teoretické (generované napětí)

Teoretické hodnoty jsou dále zobrazeny v grafu zesílení tenkou růžovou čarou.

Obr.  10 Graf změřené převodní charakteristiky včetně teoretických hodnot

Program vypočítá převodní poměr a zobrazí ho na čelním panelu (Obr.  11).

Obr.  11  Zesílení v zapojení

Když podle vzorce převodního poměru -R2R1  spočítáme teoretické hodnoty ⟶-10 0003 330=-3,33 a porovnáme jej s hodnotou Δ yΔ x=-3,0235 zjistíme rozdíl cca 0,3.  Tento rozdíl je malý a při každém dalším měřením vyjde jinak.

# Vyhodnocení a závěr

## Vyhodnocení

Z grafu zesílení vyplívá, že teoretické hodnoty jsou téměř shodné s naměřenými hodnotami. Rozdíly jsou minimální. To je pravděpodobně způsobeno samotnou měřenou součástkou. Dále na grafu můžeme vidět ukázkový příklad převodní charakteristiky.

## Závěr

Byl vyvinut program v prostředí Labview, který automaticky měří převodní charakteristiky OZ v invertujícím zapojení a určuje jeho zesílení. Dále byl program otestován na konkrétní součástce, která je součástí inventáře počítačové učebny. Proces měření není úplně automatický, v průběhu měření je uživatel vyzván k odpojení invertoru. Tato část by se dala v budoucnu automatizovat zapojením přepínacího relé, které by invertor odpojilo automaticky.